| 事例5.3－1：是正処置報告書（内部監査以外） 承認 | （審査） | 作成 |
| --- | --- | --- |
| ／ | （ ／ ） | ／ |

| 是正処置報告書 |  | 部長 |  | 課長 | 作成者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ○○.4.14◇◇ |  | ○○.4.13×× | ○○.4.13△△ |
| 作成部門：製造課第１係 | 作成年月日：○○年４月１２日 |  | 発行番号：０３ |  |  |
| 保管場所：製造課長 |  |  | 保管期間：３年 |  |  |

（記入時期：1-6項は発見時、7項は完了時、8項は効果確認時）

| １．環境異常・問題点内容 工場周辺の側溝に油分が多量に溜まっていた。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ２．環境異常・問題点の指摘（いつ、誰から） ２００５年４月１日 □□部 ○○ ○○ |  |  |  |  |
| ３．実施した応急（修正）処置 側溝に溜まっていた油をウエスで回収し、洗剤で洗浄して回収可能な廃水を回収した。亀裂が入った廃油缶と吸着マットを即日新品に交換し、他の缶もチェックし、異常のないことを確認した。 交換した吸着マット、回収したウエス及び廃水は廃棄物処理業者に処理を依頼した。 |  |  |  |  |
| ４．問題点の原因・調査結果 第１工場の廃油置場の廃油缶に亀裂が入り、油水分離槽に流入した。定期点検が行われておらず、亀裂の発見が遅れ、設置していた吸着マットが吸着し切れなかった油分が流出した。 定期点検について、文書化された手順がなく、人によって定期点検の間隔が異なっていた。 |  |  |  |  |
| ５．是正処置の内容（再発防止策） 毎日の工場巡視のときに、廃油缶の漏れの有無、油水分離槽の点検を実施することにした。 第2工場にも廃油置場があるので、第2工程の田中係長に是正報告書のコピーを送り、水平展開を依頼した。 |  |  |  |  |
| ６．手順書等の反映（作成・改訂内容） 毎日の工程巡視の手順書を４月末日までに作成し、上記手順を記述する。 手順書の内容について、５月末までに関連する作業者に教育する。 |  |  |  |  |
| ７．是正処置の完了報告（上記６が終了した時点で報告） 毎日の工程巡視に関する手順書を作成し、4月２７日に部長の承認を得た。 手順書の内容について、５月２０日に教育を実施した。 |  |  |  |  |
| 部長 | 課長 | 担当者 |  |  |
| - ○○.5.29 △△ | ○○.5.28 ×× | ○○.5.27 ◇◇ |  |  |
| ８．効果の確認（1年程度経過、仕組みの改善が機能し、発生がない事を確認） 毎日の工場巡視のときに、廃油缶の漏れの有無、油水分離槽の点検がされており、油漏れは発生していない。また、同様のトラブルの発生も無い。 →是正処置は効果ありと判断した。 |  |  |  | 部長 |
|  |  |  |  | ○△.4.3 ◇◇ |